# Documentação Técnica – Sistema IoT para Monitoramento de Área de Prototipagem

## 1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Sistema IoT de Monitoramento de Ocupação e Condições Ambientais da Área de Prototipagem
Integrantes: Cauã Pavarin, Victor stipp, João Manoel Prudencio
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – UC Internet das Coisas
Turma: T DESI/2024 – V1

## 2. Descrição dos Componentes Utilizados

### 2.1 Hardware

| Componente | Função | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- |
| ESP32-C6 (NCA) | Controlador principal de fluxo de pessoas | Conectividade Wi-Fi, alta velocidade, baixo consumo e suporte a MQTT seguro |
| ESP32-C6 (UMAF) | Coleta dados ambientais e exibe status | Compatível com sensores e periféricos (OLED/LED) |
| HC-SR04 (2 unidades) | Sensores ultrassônicos para entrada/saída | Precisão adequada para detecção direcional |
| DHT11 | Medição de temperatura e umidade | Fácil implementação e integração |
| OLED 128x64 I2C | Exibição local de status | Baixo consumo e alta legibilidade |
| LED RGB Neopixel | Sinalização visual da ocupação | Indicação clara de nível de alerta |

### 2.2 Software

| Software | Função |
| --- | --- |
| Arduino IDE | Programação dos microcontroladores |
| Node-RED | Orquestração de dados e dashboard |
| HiveMQ Cloud | Broker MQTT seguro (TLS 1.2) |
| Bibliotecas: PubSubClient, ArduinoJson, Adafruit SSD1306, Adafruit NeoPixel, DHT | Suporte a MQTT, JSON, display e sensores |

## 3. Arquitetura do Sistema IoT

A arquitetura é composta por 4 subsistemas conectados via MQTT:

### 1. NCA – Nó de Controle de Acesso (ESP32 #1)

- Detecta entrada e saída com 2 sensores ultrassônicos.

- Publica eventos no tópico /fluxo/evento.

- Envia status via LWT (/status/nca).

### 2. UMAF – Unidade de Monitoramento Ambiental e Feedback (ESP32 #2)

- Lê temperatura e umidade.

- Exibe informações no display OLED.

- Recebe estado consolidado do orquestrador.

- Controla LED RGB conforme limite.

- Possui LWT (/status/umaf).

### 3. Orquestrador (Node-RED)

- Processa eventos de fluxo.

- Calcula a ocupação.

- Aplica regras de limite.

- Publica estado consolidado.

- Recebe limite configurado pelo dashboard.

### 4. Dashboard (Node-RED)

- Exibe dados em tempo real.

- Permite configurar o limite via slider.

- Monitora status online/offline dos dispositivos.

## 4. Estrutura dos Tópicos MQTT e Payloads

| Tópico | Função | Exemplo JSON | QoS |
| --- | --- | --- | --- |
| empresa01/area_prototipagem/fluxo/evento | Eventos de entrada/saída (NCA) | {“evento”:“entrada”,“timestamp”:12345,“pessoas”:1} | 1 |
| empresa01/area_prototipagem/status/nca | Status LWT do NCA | {“online”:true} | 1 |
| empresa01/area_prototipagem/ambiente/dado | Dados ambientais (UMAF) | {“temperatura”:23.5,“umidade”:60.1} | 1 |
| empresa01/area_prototipagem/status/umaf | Status LWT UMAF | “online” | 1 |
| empresa01/area_prototipagem/estado/consolidado | Estado completo da área | {“ocupacao”:2,“limite_op”:5,“status_area”:“Atenção”,“sinalizacao”:“amarelo”} | 1 |
| empresa01/area_prototipagem/config/limite | Dashboard → Orquestrador | {“limite”:7} | 1 |

## 5. Diagrama de Interconexão (Descrição)

Fluxo NCA→ Orquestrador: - Publica eventos de entrada e saída.

Fluxo UMAF → Orquestrador: - Publica temperatura e umidade.

Fluxo Orquestrador → UMAF: - Envia estado consolidado (ocupação, limite, status).

Fluxo Orquestrador → Dashboard: - Dados para exibição.

Fluxo Dashboard → Orquestrador: - Configuração do limite de ocupação.

## 6. Funcionamento Técnico (Baseado no Código)

### 6.1 NCA – Lógica de Entrada/Saída

- Dois sensores HC-SR04 monitoram aproximação em ordem.

- Máquina de estados identifica direção:

  - S1 → S2 → Entrada

  - S2 → S1 → Saída

- Eventos têm intervalo mínimo (1,5s) para evitar duplicação.

- Publicação JSON com evento + pessoas no ambiente.

### 6.2 UMAF – Monitoramento Ambiental

- Lê DHT11 a cada 5s.

- Publica JSON com temperatura e umidade.

- Recebe estado consolidado do orquestrador.

- Atualiza:

  - Display OLED

  - LED RGB (verde/ amarelo/ vermelho)

### 6.3 MQTT (Nos dois dispositivos)

- Uso de TLS com setInsecure()

- Uso de LWT indicando falha de dispositivo

- QoS 1 para confiabilidade

## 7. Evidências de Funcionamento

### Tabela de Testes

| Teste | Ação | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detecção de entrada | Acionar S1→S2 | Ocupação +1 | Ocupação +1 | OK |
| Detecção de saída | Acionar S2→S1 | Ocupação -1 | Ocupação -1 | OK |
| DHT11 desconectado | Remover sensor | Dashboard mostra offline | Dashboard mostra offline | OK |
| LED RGB | Enviar status “Atenção” | LED amarelo | LED amarelo | OK |

## 8. Anexo 1 – Ficha Técnica do Sistema IoT

| Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Configuração MQTT (QoS1 + LWT) | OK | HiveMQ TLS configurado |
| Integração NCA | OK | Eventos publicados corretamente |
| Integração UMAF | OK | Sensores e LED funcionais |
| Orquestrador | OK | Fluxo Node-RED integrado |
| Dashboard | OK | Slider e indicadores funcionando |
| Estrutura de Tópicos | OK | Baseado nos códigos e JSON |

## 9. Anexo 2 – Relatório Técnico Simplificado

- Projeto IoT com monitoramento de ocupação, temperatura e umidade.

- Fluxos Node-RED recebem sensores e processam dados.

- Dashboard exibe:

  - Gauges de temperatura e umidade.

  - Gráfico de linha de presença em tempo real.

  - LED RGB como sinalizador de ocupação.

- Estado consolidado publicado para UMAF e dashboard.

- Configuração de limite de ocupação pelo usuário via slider.

## 10. Anexo 3 – Solicitação de Implementação

- Sistema operacional via Node-RED com dashboard funcional.

- Integração completa com ESP32 NCA e UMAF via MQTT TLS.

- Monitoramento em tempo real: presença, temperatura, umidade.

- Sinalização de ocupação via LED RGB (verde/amarelo/vermelho).

- Configuração de limite de ocupação via dashboard.

- Publicação de estado consolidado para dispositivos e dashboard.